## NOTER ang. oprettede families_BS False Montage

AA_18.05.16

Nye oprettede parametre, som skal kunne bruges i skemaer/tags, oprettet som shared parameters.

Parametre oprettes, så disse kan ændres pr. vindue (på Instance niveau). Hvert vindue kan justeres vedr. fals.

Ændringen af vindues-dimensioner (Width/Height = Hulmål) tilpasses med Family-Types (via Type Catalog).

Hvert vindue kan afkrydses om det har falseplade i bund eller ej (ved vinduer til dæk/gulv), således at løbende ”grov”-mængder af falseplader kan udtrækkes i skemaer.

Vindue_BS-Fals.rfa opdelt i 5 forskellige typer:

Ændring fra Rough Width --> Width

Ændring fra Rough Height --> Height

Shared Parameters:

BS-Fals_S_Beton-Tegl_468mm.rfa / BS-Fals_S_Beton-Tegl_590mm.rfa

BS-Fals_B_Beton-Tegl_468mm.rfa

BS-Fals_B_Beton-Tegl_590mm.rfa

BS-Fals_S_Sandwich_530mm.rfa

Benytter Family Parameter (ikke Shared):   Total_Murtyk

Benytter regel som gør at pladen sidder min. 170mm ind i bagmuren.

BS-Fals_B_Sandwich_530mm.rfa:

Benytter Family Parameter (ikke Shared):   Total_Murtyk

Benytter regel som gør at pladen sidder min. 170mm ind i bagmuren.

BS-Fals_S_Sandwich_420mm.rfa:

Benytter Family Parameter (ikke Shared):   Total_Murtyk

Benytter regel som gør at pladen sidder min. 120mm ind i bagmuren.

BS-Fals_B_Sandwich_420mm.rfa

Benytter Family Parameter (ikke Shared):   Total_Murtyk

Benytter regel som gør at pladen sidder min. 120mm ind i bagmuren.

BS-Fals_S_Beton-Let.rfa

Plade_Dybde kan justeres ift. væggen. (udregnes IKKE fra Total Murtykkelse-130mm!)

TypeCatalog med murmål:

Et TypeCatalog er en txt-fil med samme navn som vindues-familien, som indeholder en liste over typer med kombinationer af indstillinger i parametre. I medfølgende kataloger findes murmål i følgende kombinationer:

Breddemål (width):   612mm til 3012mm i spring af 60mm (i alt 41 mål)

Højdemål (height):   612mm til 3012mm i spring af 200mm (i alt 13 mål)

Der er således i alt (41x13) 533 kombinationer i medfølgende TypeCatalogs.

Når TypeCatalog benyttes (ved load af window family), kan der sorteres i dialogboksen.

Eksempel her vælges Breddemål på 1212 (med filter):

De ønskede mål markeres herefter og kommer ved tryk på OK ind i Revit projektet.

Ønskes der efterfølgende flere typer ind i Revit projektet, så skal vinduet loades igen for at TypeCatalog fremkommer igen.

Skal andre mål benyttes til vinduer/false (f.eks. andre mål end murmål), så kan der på normal vis oprettes yderligere typer under family.

Vinduerne kan naturligvis udskiftes efter ønske. Men den opbyggede struktur og de benyttede parametre bør beholdes for at kunne gøre brug af false-detaljer og mængder.

Hvis et vindue går til gulv, kan hvert vindue individuelt fravælge bundplade, hvorved at pladedetalje i bunden af vinduet slukker. Desuden fraregnes bundpladen i optælling af plademeter for vinduet.

Der medfølger i projektet, samt separat, et skema til oplistning/optælling af falseplader:

Her vises løbe nr, family, type, brystningshøjde, hulmål samt karmmål, U-værdi og krav og brandklasse (hvis angivet), Total vægtykkelse, Om der ikke er bundplade, Pladens dybde, samlet længde af plade samt arealet pr. vindue.