Molio dokument id: 5.270	Molio revision: 3.00	Molio revisionsdato:	2015-12-22

Udarbejdet:	Kontrolleret:	Godkendt:

4.	Bygningsdelsbeskrivelser

xx.xx Pladelysninger med BS-FALSEN

4.1	Orientering

4.2	Omfang

Sider, top og bund i vindueslysninger

Sider og top i dørlysninger

Lukning under dør og vinduespartier (til facadeisolering/hulmur)

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3	Lokalisering

4.4	Tegningshenvisning

4.5	Koordinering

4.6	Tilstødende bygningsdele

Forudgående bygningsdele/arbejder

Tung bagvæg

Betonelementleverancen:

Udsparinger og indstøbninger, lod og vage ±5 mm på 2 m. retskede

Efterfølgende bygningsdele/arbejder

Montering af døre og vinduer

Malerarbejder

4.7	Projektering

4.8	Undersøgelser

4.9	Materialer og produkter

Lysningsplade

BS-FALSEN, fremstillet efter ordre.

Afstandsklodser

BS-FALSEN, patent nr. P17601DK00

Fastgørelsesmidler

Anvendelse: Fastgørelse af lysningsplader

Anvendelsesklasse: 3

Skruer: 7,5 x 75 mm, kval. 8.8

Beslag:  Konsolbeslag færdigmonteret på BS-FALSEN

Lim: Cementbaseret lim, trækstyrke min. 5,0 N/mm2

Anvendelse: Fastgørelse af bærebeslag

Anvendelsesklasse: 3

Skruer: Betonbeslagskrue, dimm. og antal bagvægstype, kval 8.8

Kantforsegling

Færdigmonteret på BS-FALSEN

4.10	Udførelse

BS-FALSEN monteres af BS-False Montage

Leverandørens monteringsanvisning følges nøje.

Efterfølgende arbejder

Montering af døre og vinduer:

Vinduer og døre må ikke monteres således disse kun hænger i sidefalsplader.

Der skal etableres en blivende understøtning over underliggende konsolbeslag.

Der skal anvendes supplerende afstandsklodser, således der ikke forekommer skæv belastning/træk i falsplader.

Karme fastgøres med karmskruer direkte i falspladerne efter forboring. Skruer skal have en længde således disse får min. 15 mm gennemskruning i elementfalse.

Malerbehandling:

Betonskruer til fastgørelse af pladefalse, behandles med rusthindrende maling,  forsænket hul udspartles og der afslibes.

Samlinger mellem falsplader og vægelementer armeres med min. 100 mm armeringsvæg opsat i vævklæber.

4.11	Mål og tolerancer

Krav til færdig overflade ±3 mm målt i lysnings højde

Maks afvigelse i vage, ±3 mm

4.12	Prøver

Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres:

1 stk. komplet vindueslysning

Prøver vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført.

4.13	Arbejdsmiljø

Iht. datablade

4.14	Kontrol

4.15	D&V-dokumentation

Til brug for udarbejdelse af Drift – og vedligeholdsplaner, skal entreprenøren levere komplet anvisning for vedligeholdelsesarbejdet.

Materialet skal afleveres digitalt som Word dokument

4.16	Planlægning